Børn og Kultur - Sekretariatet Dato: 31. august 2023

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Udarbejdet: 31. august 2023 15:22

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label

X antal kanoer, Osagian Proff 17

1. Identifikation af rederen/turleder og bagvagt Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne.Identifikation_af_rederen.Label

Turleder, navn: Skole: Adresse: Tlf: Bagvagt, navn: Adresse: Tlf:

2. SejladsaktiviteterBeskriv_sejladsaktiviteter.Label

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed: Kystaktiviteter - Kanosejlads på Lillebælt i området Als Fjord, Aabenraa Fjord, Genner Bugt, Flensborg Fjord, med skoleelever, der benytter sig af Grejbankens kanotilbud. - Sæsonen for sejlads med kanoer er fra 1. maj–1. oktober, dog ved en vandtemperatur på min. 12 grader. - Som retningslinje bør kanoture med begyndere ikke gennemføres i kystfarvand, hvis det blæser mere end 5 m./sek. Dog skal lokale forhold tages i betragtning. Sejlads på sø eller å - Kanosejlads på sø og å med skoleelever, der benytter sig af Grejbanken kanotilbud. - Sæsonen for sejlads med kanoer er fra 1. maj–1. oktober, dog ved en vandtemperatur på min. 12 grader. - Kanoture gennemføres ikke hvis det blæser mere end 9 m./sek. Dog skal lokale forhold tages i betragtning.Sejladsaktiviteter_0.Label

3. Identifikation af risiciIdentifikation_af_risici.Label

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: - Overbordfald og kæntring - Afkøling - Manglende svømmeevner blandt deltagere - Vejret ved kysten er omskifteligt. - Manglende samtykke fra forældre til aktiviteten. - I Lillebælt er der en sejlrende, hvor der er meget dybt, og hvor der kommer store skibe. - Sikkerhedsmaessige_risici_0.LabelRisiko for at drive væk fra land. - Strøm, der kan føre eleverne længere ned ad åen. - Drukning - Osv

Tiltag_til_at_imoedegaa_risici.Label4. Tiltag til at imødegå risici

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici): Overbordfald og kæntring - Alle turdeltagere skal bære godkendt rednings/svømmevest. Ved kystsejlads skal vestenes farve være synlig på lang afstand, f.eks. orange. - Det er turlederens ansvar, at alle deltagerne har korrekt størrelse redningsvest/svømmevest, samt at denne bæres korrekt. - Hold altid kanoer i samlet flok. De svageste bør sætte grænsen for distance og hastighed. - På alle kanoer skal forefindes fangliner/bugserliner. - At alle der deltager i sejladsen er informeret om, hvilke forholdsregler de skal tage, hvis en eller flere af bådene kæntrer. - Stå aldrig op. - Download appen (112 App), som oplyser din lokation automatisk ved opkald til alamcentralen. - Osv Afkøling - Sidste nye vejrudsigt fra DMI hentes umiddelbart inden afgang. - Hvis vejret skifter. Søg straks land og indstil turen. - I starten og slutningen af sæsonen kan anbefales at anvende våddragter. - osv Manglende svømmeevner blandt deltagere - Turdeltagerne skal kunne svømme og træde vande. - Det er turlederens ansvar at spørge ind til deltagerne svømmefærdigheder inden afgang. - Turlederen har indhentet underskrevet forældreseddel, og sikret sig, at eleverne har de fornødne svømmefærdigheder. - Osv Manglende samtykke fra forældre til aktiviteten. Eleven kan ikke deltage i kanoaktiviteten. Vejret ved kysten er omskifteligt. - Sidste nye vejrudsigt fra DMI hentes umiddelbart inden afgang. - Hvis vejret skifter. Søg straks land og indstil turen. - osv. I Lillebælt er der en sejlrende, hvor der er meget dybt, og hvor der kommer store skibe. Særlig opmærksomhed udvises ved havneanlæg. Sikkerhedsmaessige_risici_0.LabelRisiko for at drive væk fra land, eller at strømmen fører eleverne længere ned af åen. Hold altid kanoer i samlet flok. De svageste bør sætte grænsen for distance og hastighed. Drukning Turlederen har gyldig bassinprøve, og kan udføre livreddende førstehjælp. Tiltag_til_at_imoedegaa_risici_1.Label

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustningFartroej_og_udrustning.Label

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: - Kano: Typegodkendte ”Osagian Proff 17” alukanoer med faste opdriftsblokke i hver ende. - Svømmeveste: Typegodkendte svømmeveste Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: Pagajer, øse, ekstrasæder, fangliner/bugserliner, ekstra pagaj til turleder og kanotønde. Kanotønden indeholder: førstehjælpskasse, nødraket, nødblus, GPS, kompas, kniv, lygte, fløjte. Vedligeholdes af Aabenraa Kommunes Grejbank og den ansvarlige instruktør. Der undersøges om udstyret er intakt før ibrugtagning. Undersøg om alle kanoer er intakte (revner, huller, konstruktionsændringer). Inden sæsonstart og med jævne mellemrum i løbet af sæsonen bliver al udstyret gennemgået for evt. fejl, mangler og slitage. Udstyret repareres efter behov. Svømmeveste, der ikke længere er egnet til brug, kasseres. Det er rederen, der har ansvaret for at kontrollere, om udstyret er i orden. Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Eleverne skal tage aktiviteten på vand alvorligt. De skal lytte til instruktørens vejledning. Eleverne skal alle have lyst til være i vand og kunne svømme min. 200 meter og skal under hele aktiviteten bære godkendt svømmevest/ redningsvestFartroej_og_udrustning_0.Label

6. Besætningen og dens kompetencerBesaetning.Label

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring:Besaetning_1.Label - Turlederen skal have gennemført og bestået Aabenraa Kommunes Kanokørekort, senest indenfor de sidste 5 år. Se bilag 2 for beskrivelse af kursusindhold. - Turlederen skal have gennemført og bestået Aabenraa Kommunes bassinprøve. Bassinprøven skal fornyes hvert år. - Turlederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks i relation til den konkrete vandaktivitet og elevgruppe, således at sikkerheden er afpasset den aktuelle situation. - Instruktørkano: Turleder/instruktør og en voksen udgør besætningen i instruktørkanoen. - En voksen udover turlederen indgår i instruktørkanoen. Denne skal have fornødne svømmefærdigheder. - En instruktørkano har ansvaret for max 7 elevkanoer. Hver elevkano har max 3 elever ombord. - Ved flere end 7 elevkanoer tilføjes en instruktørkano. - Turlederen fører tilsyn med de børn/unge som deltager i aktiviteten. - Turlederen har ansvaret for sikkerhed herunder det livredningsmæssige ansvar. - Turlederen skal have kendskab til medbragt sikkerhedsudstyr. - Turlederen skal overvåge vandaktiviteten kontinuerligt gennem hele aktivitetens varighed.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagererOperative_forholdsregler.Label

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord: Operative_forholdsregler_1.Label Bagvagt - Turlederen skal altid sørge for en bagvagt på land, som er kontaktbar. Fx skolens sekretær. - Turlederen skal inden afgang have kontaktet bagvagten, og indberette turens forløb med afgang og forventet hjemkomst, rute, samt deltagerantal. - Turlederen giver besked til bagvagten, når turen er slut, og alle deltagere er i land. Samtykke - Turlederen skal inden aktiviteten igangsættes have afklaret, om forældrene har givet samtykke til, at hver enkelt elev kan deltage i aktiviteten. Instruktion og forudsætninger - Turlederen skal umiddelbart inden turen instruere deltagerne i sikkerhed og ro- og padleteknik samt turlederens rednings- og bjærgningsprocedure ved uheld. - Det er turlederens ansvar at vurdere deltagernes evner, og planlægge turen efter evner. - Det er turlederens, og ikke deltagernes ansvar at vurdere deltagernes alder, forudsætninger og fysiske formåen til at kunne kontrollere og gennemføre turen. - Under sejladsen skal der udøves en adfærd, som giver mulighed for fordybelse og snak med eleverne om sikkerhed og hensigtsmæssig færden i naturen. Aflysning - Det er turlederens afgørelse, hvorvidt sejladsen skal indstilles (føler du dig i tvivl – så aflys!) Dagslys - Al aktivitet foregår i dagslys.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykkeForholdsregler_ved_ulykke.Label

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand:Forholdsregler_ved_ulykke_1.Label - Der er altid en bagvagt på land, der er den direkte linje til at komme til undsætning eller sørge for fornøden hjælp. - Der sejles altid i grupper, hvor de kan hjælpe hinanden i tilfælde af kæntring eller anden ulykke. - Inden afgang introduceres deltagerne til forholdsregler ved kæntring. - Turlederen medbringer sikkerhedsudstyr/kanotønde, som indeholder førstehjælpskasse mm. Se tjekliste for indhold.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykkerAssistance.Label

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp:Asststance.Label Turlederen og den ekstra voksne medbringer begge fuldt opladet mobiltelefon, som opbevares i hver sit vandtætte etui. Turlederen medbringer en fløjte.

Antal_personer_om_bord.Label10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land:Antal_personer_om_bord_1.Label Inden afgang kontakter turlederen bagvagten, der ved besked om turen, ruten, antal deltagere og tidsplan. Udfyldt sikkerhedsinstruks medbringes og opbevares synligt og tilgængelig på land, hvor aktiviteten foregår ud fra.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Se punkt 7. Turlederen skal efter kyndig instruktion i sikkerhed, understrege vigtigheden af, at alle overholder de indgåede aftaler, samt at alle under hele sejladsen skal bære svømmevest/redningsvest.Sikkerhedsinstruktion_1.Label

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykkerOpfoelgning.Label

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Hvis der har været en utilsigtet episode, skal turlederen straks efter turen kontakte forvaltningen, Børn og Skole, Aabenraa Kommune, skolelederen for turdeltagerne og SundSkole 2020, Aabenraa Kommune. Episoden beskrives skriftligt. Efter hver sæson evaluerer SundSkole 2020 sikkerhedsforanstaltningerne, og træffer på den baggrund tiltag, der kan forbedre sikkerheden.